

                                      2.4G无线讲解   


二对多无线讲解方案
一. 方案介绍
   2.4G无线导游系统由两个导游机和不限数量的多个游客机组成，游客机跟导游机配对后开机就能听到两个导游的声音，正常距离可达100米，超出接收距离游客机会有声音提示，游客机充满电可连续使用一周时间，满足一次出游旅程；导游机除了可讲话外，还可通过音频接口播放音乐或景点介绍。
二. 特点
1. 预置信道数14个，二发多收。
2. 音频传输采用数字化处理，抗干性强。
3. 无线传输具有抗WIFI干扰能力。
4. 传输距离空旷地带100米以上。
5. 带耳机功放和数字音量调节。
6. 带音频接口，可放音乐。
7、游客终端超低功耗，待机电流小于 1mA
8、导游终端可以复制备用机。
三. 規格
	规格项目
	音频发射模块
	音频接收模块

	供电电压
	3.6～5V
	3.6～5V

	消耗电流
	<60mA
	<=15mA

	工作温度
	0 ～ +70 ℃
	0 ～ +70 ℃

	频率范围
	2400～2483.5MHz
	2400～2483.5MHz

	信道数目
	14
	14

	调制方式
	GFSK
	GFSK

	发射功率
	10dBM
	

	输入阻抗
	1OK Ohm
	

	输入电平
	2.8Vp-p(Max)
	

	接收灵敏度
	
	-85dBm(Min.)

	输出阻抗
	
	32 Ohm

	输出电平
	
	2Vp-p(Max)

	音频时延
	<10ms

	频率响应
	20～8KHz,±3dB

	动态范围@1kHz
	81dB

	失真度THD
	0.1%


四、功能简介
1、 组团
通过配对方式，把导游机的ID写到游客机里面，游客机与导游机的ID相同即可以成为团员，游客机的数量不限。
2、 散团
　　导游机可解除游客机ID绑定关系，实现散团功能
3、 游客机遥控关机
导游机可遥控所有游客机关机
4、 一键静音
5、 双导游机
一个团能同时绑定两台导游机，先开的导游机为主机，后开的为副机。
6、 切换信道
碰到无线干扰时，导机切换信道，游客机自动跟随。
7、 外置音频和麦克风同时输入
外置音频和麦克风信号同时输入或者 外置音频和麦克风信号选择输入
图片


二发：


[image: image1.png]





多收：



[image: image2.png]



Model: WP1099T/R                                      

Version: 0.1   (CH) 2017                                                   Page 5 of 5

